# Zadanie 1: Gentoo na VM — notatka projektowa

Kryteria ukończenia i dowody

| Kryterium | Stan | Dowód |
| --- | --- | --- |
| System bootuje się z własnoręcznie skompilowanego kernela | ☑ | uname -a: 6.18.57-gentoo #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat Oct 17 15:36:49 CEST 2026; dowody/kernel-diff.txt |
| Świadomy wybór profilu (umie uzasadnić) | ☑ | eselect profile show, sekcja „Decyzje” |
| Świadomy wybór USE flags (umie uzasadnić) | ☑ | portage/make.conf, portage/package.use/ |
| Notatka: source-based vs binarne, wnioski dla embedded | ☐ | osobna sekcja (do napisania) |

Demo na żywo: start VM → GRUB → login → uname -a, findmnt /, networkctl, systemctl --failed.

Środowisko

- VirtualBox, firmware UEFI, kontroler SATA/AHCI, sieć NAT (przekierowanie 2222 → 22)

- 6 vCPU, 4 GB RAM, dysk 52 GB

- Host: AMD Ryzen 7 3700X; gość widzi CPU bez avx/avx2 (VirtualBox ich nie udostępnia)

Podjęte decyzje

Instalacja i Portage

- UEFI + GPT: nowoczesny standard; podstawa pod mierzony start (zadanie 4).

- Partycje: ESP 1 GB (FAT32, /efi), swap 4 GB (kompilacja przy 4 GB RAM), root ext4.

- ext4: dojrzały i prosty; migawki niepotrzebne.

- Profil default/linux/amd64/23.0/systemd (stable): systemd ze względu na systemd-cryptenroll w zadaniu 5 i znajomość z CentOS; bez desktop — system bez grafiki, mniej kodu i mniejsza powierzchnia ataku.

- COMMON_FLAGS="-O2 -pipe -march=native": -march=native dopuszczalne, bo binaria nie opuszczają VM.

- MAKEOPTS="-j2 -l2": dobrane do RAM (~2 GB na zadanie), nie do liczby rdzeni.

- USE flags — globalnie minimum, reszta per paczka: domyślne flagi profilu; CPU_FLAGS_X86 z cpuid2cpuflags (m.in. aes, pclmul — sprzętowe AES dla LUKS w zadaniu 5); VIDEO_CARDS=""; świadomie zachowane seccomp, pam, ssl, cet.

- Locale en_US.UTF-8: łatwiejsza diagnoza komunikatów.

Kernel (gentoo-sources 6.18.57)

- Strategia: x86_64 defconfig + świadome zmiany. Defconfig pokrywał już sprzęt VirtualBox (AHCI, BLK_DEV_SD, e1000, ext4, VFAT, EFI stub, GPT). Sprzęt rozpoznany przez lspci -k z kernela płyty live.

- Bez initramfs: sterowniki potrzebne do zamontowania root (AHCI, BLK_DEV_SD, ext4) wbudowane (=y). Konsekwencja: GRUB przekazuje root=PARTUUID=… (kernel bez initramfs nie rozwiązuje UUID systemu plików).

- 7 świadomych zmian względem defconfigu → 61 linii w diffconfig (reszta to zależności):

| Decyzja | Bezpośrednie zmiany | Pociągnięte przez zależności |
| --- | --- | --- |
| Obraz na konsoli przy UEFI | SYSFB_SIMPLEFB, DRM_SIMPLEDRM, DRM_FBDEV_EMULATION, FRAMEBUFFER_CONSOLE → y | SYSFB, DRM_SYSFB_HELPER, DRM_CLIENT*, FB_CORE i pomocnicze FB_*, VT_HW_CONSOLE_BINDING, BOOT_VESA_SUPPORT, FONT_8x8; nowe pytania z domyślnymi n: LOGO, FB_DEVICE, FONTS, opcje rotacji/akceleracji konsoli; znikają alternatywy DRM_EFIDRM, DRM_VESADRM, VGA_SWITCHEROO, FONT_AUTOSELECT |
| Init system: systemd | GENTOO_LINUX_INIT_SYSTEMD → y | BPF_SYSCALL, CGROUP_BPF, FANOTIFY (wymagania systemd); dalej z BPF: BPF_EVENTS, NET_SOCK_MSG, NETFILTER_BPF_LINK, PAGE_POOL, NET_DEVMEM, IO_URING_ZCRX; BPF_UNPRIV_DEFAULT_OFF=y (nieuprzywilejowany BPF domyślnie wyłączony — plus dla bezpieczeństwa) |
| Bez OpenRC | GENTOO_LINUX_INIT_SCRIPT y → n | — |
| Bez zbędnego sprzętu | ATA_PIIX y → n (wirtualny napęd CD/IDE) | — (konsekwencja: brak dostępu do płyty z poziomu systemu) |

- Świadomie pominięte sterowniki wykryte przez lspci -k: AC'97 (snd_intel8x0), VirtualBox Guest Service (vboxguest), PIIX4 SMBus (i2c_piix4), VMware SVGA (vmwgfx — obraz zapewnia simpledrm).

- Kandydaci do kolejnej iteracji odchudzania: IPV6_SIT (zbędny interfejs sit0), DEBUG_STACK_USAGE (komunikaty kworker … stack depth).

Bootloader i system

- GRUB (UEFI, --removable): znany z CentOS; instalacja w ścieżce zapasowej EFI/BOOT/BOOTX64.EFI, bo VirtualBox gubi wpisy NVRAM. /boot na ext4 (GRUB czyta ext4), na ESP tylko plik startowy.

- fstab przez PARTUUID: spójne z root=PARTUUID= w GRUB; identyfikator partycji GPT nie zmienia się przy ponownym formatowaniu.

- systemd-networkd + systemd-resolved: natywne dla wybranego init systemu; DHCP dla interfejsów en*.

- Konto nie-root w grupie wheel: domyślny sshd nie pozwala na logowanie roota hasłem.

Rozważone alternatywy

- OpenRC — odrzucony ze względu na zadanie 5.

- Profile hardened, musl, no-multilib — odpowiednio: komplikuje naukę; wymaga łatek części oprogramowania; wymaga innego stage3.

- Oficjalny binhost Gentoo — odrzucony, celem jest podejście source-based.

- gentoo-kernel / gentoo-kernel-bin (kernel dystrybucyjny) — odrzucony, kryterium wymaga własnej konfiguracji.

- systemd-boot / bezpośredni EFI stub — prostsze od GRUB, EFI_STUB jest włączony; GRUB wybrany ze względu na znajomość i automatyczne wykrywanie kerneli.

- QEMU zamiast VirtualBox — dla x86 VirtualBox wystarcza; QEMU na zadania 2 i 4 (ARM64, wirtualny TPM).

Mini threat-model (3 zdania)

- Co chronię: integralność i minimalność systemu — kernel zawiera tylko sterowniki potrzebnego sprzętu (bez audio, dodatków VirtualBox, IDE), co zmniejsza powierzchnię ataku.

- Przed czym: podatnościami w nieużywanym kodzie oraz podmienionymi źródłami — przy czym podpis GPG stage3 nie został zweryfikowany (do poprawy na RPi).

- Czego to NIE chroni: systemu przed hostem/hiperwizorem ani przed podmianą kernela w /boot przez kogoś z dostępem do dysku VM — brak secure/measured boot i szyfrowania to temat zadań 4 i 5.

Problemy i rozwiązania

| Problem | Przyczyna | Rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| Brak partycji na dysku | pominięty krok fdisk | ponowne partycjonowanie (lsblk jako kontrola) |
| Podwójny montaż /mnt/gentoo | dwukrotne mount | umount /mnt/gentoo |
| Brak schowka w konsoli VirtualBox | brak Guest Additions w systemie live | praca przez SSH (Git Bash) z przekierowaniem portu |
| emerge-webrsync: unable to resolve host address | brak /etc/resolv.conf w chroocie | cp --dereference /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/ |
| scp z wnętrza VM: Connection refused | 127.0.0.1 w VM wskazuje na VM | scp uruchamiany na hoście |
| FRAMEBUFFER_CONSOLE niewidoczna w menuconfig | niespełniona zależność | włączenie DRM_FBDEV_EMULATION |
| ln: /etc/resolv.conf — Device or resource busy | arch-chroot bind-mountuje plik | dowiązanie utworzone po wyjściu z chroota |
| umount: target is busy | zawieszony proces vim | fuser -vm, kill -9 |
| Emergency mode, root ro | wartości PARTUUID wpisane jako UUID= w fstab | zamiana na PARTUUID= |
| Mount point ext4 is not a valid path | brak / w linii root fstab | uzupełnienie kolumny |
| enp0s3 — unmanaged, brak IP | [MATCH] zamiast [Match] (systemd rozróżnia wielkość liter) | poprawka sekcji, networkctl reload; diagnoza: journalctl -u systemd-networkd -b |

Wnioski na kolejne zadania

- -march=native i cpuid2cpuflags widzą CPU udostępniony przez VM, nie fizyczny (Ryzen 3700X ma AVX2, gość nie). W cross-kompilacji dla RPi docelowy procesor trzeba wskazać jawnie.

- Ograniczenie RAM (4 GB → -j2) zapowiada problem RPi z 2 GB: argument za cross-kompilacją/binhostem w zadaniu 2.

- Defconfig włącza rzeczy niepotrzebne (sit0, debug stosu) — na urządzeniu embedded konfiguracja powinna być przeglądana opcja po opcji.

- Kernel bez initramfs wymaga root=PARTUUID= — ta sama zasada obowiązuje na płytkach ARM bez initramfs.

- Weryfikować podpisy pobieranych obrazów od początku.